Profile Download知识总结（高通）

| Date 日期 | Version 版本 | Comments 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2019-01-09 | 0.1 | First version |

|  | Function 职位 | Name 姓名 | Date 日期 | Signature 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Written by 拟定 | SW | 曾灿炫 | 2018/01/19 | 曾灿炫 |
| Verified by 审核 |  |  |  |  |
| Verified by 审核 |  |  |  |  |
| Approved by 批准 |  |  |  |  |

目录

Profile Download知识总结（高通）	1

1.	概述	3

1.1.	本文档的目的	3

1.2.	背景	3

1.3.	缩略语清单	3

1.4.	参考文献	3

2.	基本概念	4

2.1 简介	4

2.2 Terminal Profile解读	4

2.2.1 定义	4

2.2.2 实现	4

3.	关键流程分析	5

3.1 整体流程图	5

3.2 modem端流程	5

3.2 代码分析	6

3.2.1 mmgsdi->gstk（default TP）	6

3.2.2 gstk->uim（发送TP）	7

3.2.3 uim->gstk	8

3.2.4 gstk->mmgsdi	10

4.	经验分享	11

5.	总结	11

- 概述

  - 本文档的目的

本文档介绍STK模块中的Profile Download运作流程，并基于高通项目做代码的跟进。

  - 背景

STK(SIM Tool Kit)，也叫SAT(Sim Application Toolkit) 允许SIM卡运行自己的应用, 在手机中形成业务菜单,前提是手机支持STK。这就需要由手机来通知SIM卡它支持的功能，否则SIM卡默认手机不支持STK，也不会向其发送任何主动式命令。Profile Download便是实现该功能的过程。

  - 缩略语清单

列出文中使用的术语的定义和缩略（语）词的英文全名和中文解释。

| Term | Explanation |
| --- | --- |
| TP | Terminal Profile |

  - 参考文献

| Document | Explanation |
| --- | --- |
| [3GPP TS 11.11] | Technical Specification Group Terminals Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface. |
| [3GPP TS 11.14] | Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment(SIM - ME) interface. |
| 80-ng610-1_k_gstk_overview | 高通文档 |

- 基本概念

2.1 简介

在SIM卡的初始化过程中，ME通过读取SIM卡的EFPHASE文件确定是否需要完成Profile Download。Profile Download即向SIM卡发送Terminal Profile命令，该命令通知SIM卡ME所能支持的SIM卡功能。

2.2 Terminal Profile解读

2.2.1 定义

Terminal Profile 包含30多个字节，每个字节都涉及8个功能，具体定义可查看3GPP TS 31.111。

如第一个字节：

First byte (Download):

|  |  | b8 |  | b7 |  | b6 |  | b5 |  | b4 |  | b3 |  | b2 |  | b1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | See TS 102 223 [32] clause 5.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SMS-PP data download |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cell Broadcast data download |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | See TS 102 223 [32] clause 5.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if SMS-PP data download is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | See TS 102 223 [32] clause 5.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Call Control by USIM is supported |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit = 1 if Call Control by USIM is supported |

2.2.2 实现

在具体的项目中，相关功能是否支持由pics值决定，Benz的pics表为80-PB971-5。

相关值在modem的gstk_exp.h中定义(在defect7311073中出现pics表与具体代码值不同的情况，解决方案由高通提供)

具体的TP解析则需要借助文档GCF-CC-3720-F3.4_USAT support进行转化。

- 关键流程分析

3.1 整体流程图

Profile Download流程图如下：

Phase文件指的是SIM卡所支持的GSM标准的级数，值为3则指SIM卡支持GSM phase 2和profile download(3GPP 11.11)。

- ME通过读取EFphase文件确定SIM卡所提供的功能。

- 向SIM发送Termianl Profile命令，告知SIM卡ME所能支持的功能。

3.2 modem端流程

高通modem端的完整时序图(从卡插入到发送TP)如下：

1-TP时序图(80-ng610-1_k_gstk_overview)

3.2 代码分析

通过log的追踪，在modem端进行具体的代码跟进。

3.2.1 mmgsdi->gstk（构建TP）

如上为mmgsdi部分的时序图，mmgsdi通知gstk去构建TP并提供回调函数用于通知自身TP已发送完毕。

mmgsdi_card)init.c:

1. 调用mmgsdi_card_init_gstk_terminal_profile_download去促使gstk发送TP

2. 函数调用mmgsdi_card_init_is_toolkit_allowed去读取service table确定当前SIM卡是否支持STK。

3. 返回值为true则调用gstklib.c的gstk_gsdi_set_fetch_status设置fetch的状态(能否fetch命令)。

4. 调用gstklib.c的gstk_slot_send_terminal_profile_dl_command让gstk完成Terminal Profile的流程。这里提供mmgsdi_gstk_terminal_profile_cb回调函数，使gstk完成TP发送后通知mmgsdi。

gstklib.c：

1. 获取一个gstk的消息buffer(gstk_task_cmd_type)，构建该buf并调用gstk.c的gstk_task_put_cmd_buf(设置其comman_group为GSTK_MMGSDI_CMD)将其发送至gstk的命令队列。

3.2.2 gstk->uim（发送TP）

进入gstk，发送TP的时序图如下：

gstk.c :

1. gstk_init_post_task_startup gstk初始化时调用gstk_update_default_app_specific_tp构建初始TP.(该函数内可跟进TP各个位的初始值)

2.gstk_task获取队列的command，调用gstk_process_state(gstk_state.c)检测当前状态。

gstk_state.c:

1.读取当前gstk状态为GSTK_NO_SIM_S，gstk_state_no_sim( gstk_s_no_sim.c)

gstk_s_no_sim.c：

1.读取command_group，为mmgsdi传来的GSTK_MMGSDI_CMD，进而确定command_id为 GSTK_MMGSDI_TERMINAL_PROFILE_DL_EVT，调用gstk_pack_tp_cmd_to_uim

(gstk_term_profile)开始打包发送TP。

gstk_term_profile.c:

1.调用gstk_update_base_tp更新gstk初始化时构建的TP，根据cat_version限定TP的长度。

2.调用gstk_send_cmd_to_uim_server(gstkutil.c)开始发送uim cmd。

gstkutil.c:

1.调用uim_cmd将cmd_ptr发送至uim的消息队列。

2.根据command类型，提供函数gstk_uim_terminal_profile_report(gstk_term_profile.c)，

当uim收到sim卡的respone时调用该函数构建gstk_term_profile_rsp_type，改变gstk状态，从GSTK_NO_SIM_S到GSTK_TERM_PROFILE_RSP_WAIT_S。gstk的状态机再根据命令类型执行对应的流程。

到了这一步，TP已经发送至SIM卡了，接下来就是等待SIM卡的response，执行发送后的流程。

3.2.3 uim->gstk（接收完成）

gstk_uim_terminal_profile_report主要部分如下：

task_cmd = gstk_task_get_cmd_buf();

if ( task_cmd != NULL ) { /* successfully obtained command buffer */

/* build the terminal profile response */

task_cmd->cmd.terminal_profile_rsp.message_header.sim_slot_id =

(gstk_slot_id_enum_type)report->slot;

task_cmd->cmd.terminal_profile_rsp.message_header.command_group = GSTK_TERMINAL_PROFILE_RSP;

task_cmd->cmd.terminal_profile_rsp.message_header.command_id = (int)GSTK_PROFILE_DL_IND_RSP;

task_cmd->cmd.terminal_profile_rsp.message_header.user_data = report->user_data;

if (report->rpt_status == UIM_PASS) {

task_cmd->cmd.terminal_profile_rsp.success = TRUE;

if (GSTK_IS_VALID_SLOT_ID(report->slot)) {

GSTK_RETURN_IF_NULL_PTR(gstk_instances_ptr[(uint8)report->slot - 1]);

gstk_instances_ptr[(uint8)report->slot - 1]->is_tp_rsp_received = TRUE;

}

}

/* set GSTK_CMD_Q_SIG and put on GSTK queue */

gstk_task_put_cmd_buf(task_cmd);

}

该函数与mmgsdi通知gstk的原理相似，都是获取gstk消息体gstk_task_cmd_type并进行构建发送至队列。

回到gstk_status.c，进入不同分支，执行发送TP后的流程，时序图如下：

gstk.c :

1.gstk_task获取队列的command，调用gstk_process_state(gstk_state.c)检测当前状态。

gstk_state.c:

1.读取当前gstk状态为GSTK_TERMINAL_PROFILE_RSP，调用gstk_state_tp_rsp_wait

(gstk_s_term_profile_rsp_wait.c)

gstk_s_term_profile_rsp_wait.c :

1.调用uim_set_proactive_uim_slot(uim.c)指示UIM为主动式uim

2.调用gstk_util_send_message_to_clients(gstkutil.c)向所有注册了该事件的client发送response。

gstkutil.c:

1.调用estk_bip_full_clean_up清除BIP table

2.通过回调函数estk_gstk_evt_cb清除estk存储的关于刚处理完的指令的数据。

3.2.4 gstk->mmgsdi（发送完成）

回到3.2.1第三步，当gstk_slot_send_terminal_profile_dl_command执行完毕，回调mmgsdi_gstk_terminal_profile_cb进入TP发送完毕的处理流程。该函数主要是构建一个mmgsdi的消息结构体mmgsdi_task_cmd_type(MMGSDI_TP_DOWNLOAD_COMPLETE_REQ)，传入来自gstk的TP response，并放到mmgsdi的command quene当中。

进入mmgsdi的command处理函数mmgsdi_process_command，可看到根据command为MMGSDI_TP_DOWNLOAD_COMPLETE_REQ，函数又调用了mmgsdi_process_tp_download_complete，该函数主要部分如下：

mmgsdi_status = mmgsdi_util_get_client_request_table_free_index(&index);

if (mmgsdi_status != MMGSDI_SUCCESS)

{

return mmgsdi_status;

}

mmgsdi_status = mmgsdi_util_populate_client_request_table_info(

index,

&req_ptr->request_header,

NULL,

NULL);

if (mmgsdi_status != MMGSDI_SUCCESS)

{

mmgsdi_util_free_client_request_table_index(index);

return mmgsdi_status;

}

mmgsdi_status = mmgsdi_util_queue_mmgsdi_uim_report_rsp(

index,

MMGSDI_TP_DOWNLOAD_COMPLETE_REQ,

mmgsdi_status);

可看到函数获取了client request table中可用的索引，然后通过该索引对mmgsdi_client_req_table_info_ptr进行数据的填充，并调用mmgsdi_util_queue_mmgsdi_uim_report_rsp构建对应的mmgsdi_task_cmd_type发至comand quene(MMGSDI_UIM_REPORT_RSP)

进入到mmgsdi_process_response，根据command类型为MMGSDI_TP_DOWNLOAD_COMPLETE_REQ调用mmgsdi_process_tp_dl_complete_response。

该函数检测卡当前可用的卡类型,并根据卡profile发送card inserted事件。

- 经验分享

涉及Terminal Profile的defect主要是通过查看pics表与代码里的具体值。

- 总结

Terminal Profile相关的协议文档只做了定义规范，具体实现需要查看相关的pics表。而高通文档对于该部分的流程介绍不多，这个模块的学习更多依赖的是modem代码的跟进。且该流程是在modem端运作，有必要去了解modem的架构与相关模块的作用。